安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0301

设备名称：1。持针器（腹腔镜专用）

2．产科婴儿洗浴设备

3．职业病危害防护预评价

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 03月 03	日至2016年 03 月 10 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 03月 10 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 03 月 10日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 03 月 10 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-03-01

持针器技术参数（腹腔镜器械）

1、直径：5 mm，与直径6 mm的穿刺器配合使用。

2、长度：33 cm。

3、优化设计手柄带锁齿，弯柄，左弯钳夹。

4、品牌德国Storz。

产科婴儿洗浴设备

一、 产品设计及功能要求：

（1）★台面、槽体均为一整体采用无背板设计，全部采用PMMA高分子复合材料，用模具吸塑一次成型厚度5mm，具有抗压强度高、柔韧性好、耐侯性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。

- 台面支架为304优质不锈钢制作，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板。柜门采用专业定做的防撞钢化玻璃制作、防腐、防潮。

二、（婴儿洗浴设备   产房）参数及配置

| 序号 | 分项配置 | 单位 | 数量 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用洗手池及水龙头 | 个 | 1 | 1、规格：长×宽500mm×890mm 2、脚踏式水龙头多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用 |
| 2 | 洗礼池及台面 | 个 | 3 | 1、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 2、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。 3、规格：长×宽898mm×890mm 内尺寸：长×宽×深700×500×215mm |
| 3 | 专用洗礼池洗浴垫 | 个 | 3 | 1、洗浴垫四周光滑平整，底脚高度可任意调节 2、规格：长×宽650mm×450mm |
| 4 | 抚触平台 | 个 | 2 | 四周带有围墙式全弧形设计边缘，规格：长×宽1000mm×890mm |
| 5 | 拆包台 | 个 | 2 | 四周带有围墙式全弧形设计边缘，规格：长×宽1000mm×790mm（2个） 长×宽850mm×790mm （2个） |
| 6 | 婴儿秤平台 | 个 | 1 | 规格：长×宽330mm×890mm |
| 7 | 转角平台 | 个 | 2 | 四周带有围墙式全弧形设计边缘，规格：长×宽890mm×890mm |
| 8 | 台面支架及柜体 | 米 | 9.19 | 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。 |
| 9 | 洗礼池控制器 | 个 | 3 | - 液晶中文显示屏，显示室内温度及水龙头出水温度。 2、高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全 3、具体温度范围可自行设定。 4、安全电压DC12V |
| 10 | 恒温水控制器 | 个 | 3 | 1、控制器调温精度±1℃。 2、控温范围28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。 3、阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，精度高。 |
| 11 | 游泳池控制器 | 个 | 3 | - 安全电压DC12V。 2、液晶显示屏，全中文显示池内水的温度。 3、一键启动排水功能，启动排水12min后自动关闭排水阀。 |
| 12 | 给排水系统 | 个 | 4 | - 全优质SUS304不锈钢材质花洒式水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式花洒设计，有冷热水接口。 2、多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 |
| 13 | 中心供电 | 台 | 1 | 提供稳定的12V电压，最大功率大于350W |
| 14 | 一次性隔膜袋 | 个 | 50 | 材质环保、无毒、柔软细腻。符合院感要求，避免交叉感染 |
|  | ★移动式洗礼车 | 台 | 1 | - 采用安全无毒无味的优质材料一体化成型 - 电源220v/50HZ，温度范围：30-80度，水箱容积 >60L - 精密恒温系统：±1度 - ★四周带有防护的抚触台 - 脚踏式出水 - ★带有恒温辐射台，保证工作区域的温度稳定 - ★带有婴儿称重显示系统 |

预评采购内容:

设备名称：

| 序号 | 射线装置名称 | 数量 | 最大管电压（KV） | 管电流 （mA） | 射线装置类别 | 工作场所名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1 | 140 | 500 | Ⅲ | CT 1室 | 具体型号待招标 |
| 2 | CT | 1 | 150 | 800 | Ⅲ | CT 2室 |  |
| 3 | 移动C型臂 | 2 | 125 | 400 | Ⅲ | 手术室 |  |
| 4 | 数字胃肠机 | 1 | 120 | 500 | Ⅲ | 放射科 |  |
| 5 | 数字化X射线摄像装置 | 2 | 150 | 800 | Ⅲ | 放射科 |  |
| 6 | DR | 2 | 150 | 800 | Ⅲ | 放射科 |  |
| 7 | X射线诊断系统 | 1 | 150 | 500 | Ⅲ | 放射科 |  |
| 8 | DSA | 1 | 150 | 1000 | Ⅱ | 放射科 |  |