安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0512

设备名称：1。输尿管镜

2. 离心机

3．强生HP054换能器

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 05月 12	日至2016年 05 月 19 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 05月 19	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 05 月 19 日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 05 月 19 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-05-12

输尿管镜技术参数

1、6°输尿管镜一根，长43cm，末端直径：8Fr，晶体外径：由9.5Fr—12Fr逐渐增粗。

2、器械通道：6Fr，可进5Fr器械。

3、冲洗通道与器械通道呈直角，互不干扰。

4、双重密封系统，器械通道处带有密封阀门，在器械更换时可自动开合。

5*、设有精确的流量开关，防止流量过大时结石碎片被冲入肾盂

6*、器械通道位于镜中央，保证碎石时可直接指向结石中央，无需转动镜体。

7*、基于STORZ冷光源摄像系统平台。

注：“*”为必备要求

脱帽离心机技术要求

1.* 最高转速：4200r/m ：最大相对离心力：3387×g

2.* 水平转子配置：600ml×4、5ml(真空管) ×96带自动脱盖功能

3.* 定时范围：1---99min/连续离心；噪音：≤60 db

4. 转速精度：＋10 rpm；微电脑控制、数码显示

5. 无碳刷交流变频电机驱动；转子吊杯带风盾

6. 设有离心力显示专用键，可随时观察离心力

7. 全钢制立式结构

8. 电动门锁，电机启动自动上锁

9、不平衡偏重不小于30克，无需专门称重

10.离心力显示专用键，可随时观察离心力

强生HP054换能器参数

投标货物主要参数、技术规格

换能器手柄原装进口，原配适用于强生GEN04超声刀主机

输出值：150 VAC RMS,最大35watts持续，30-80kHz(55.5kHz)

环境运行条件： 温度：59°F-80.6°F（15℃-27℃）； 湿度30%--75%不结露； 大气压范围：700hPa-1060hPa；

相位容限：170-247HZ；

阻抗：小于等于40ohms；

超声刀手柄将主机的电能转换为机械能，并将能量传递到超声刀刀头工作端，刀头以每秒55500次的频率高频振动

全新原装进口

确保为原装进口，供货时可以提供产品授权书

质保期1年或者使用95次，先到为准。