附件：

| 宣城市中心医院学术报告厅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | U段一拖四无线会议麦克风(主机*1+桌面话筒*4) | 1.UHF、PLL锁相环频率合成，四通道无线会议接收机，铜制话筒咪杆，采用高档的喷绒工艺，尽显高档； 2.自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度； 3.采用双电池设计，可以实现会议双电池备份模式，实现长时间的开会； 4.采用先进的数字导频技术，预设200个频率，可自由切换互不干扰的频道； 5.采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道； 6.话筒内置数字ID身份识别技术，每一通道固有一个ID码，抗干扰能力强； 7.主机及话筒单元都配有LCD显示屏，显示出多个关键信息，工作状态一目了然； 8.中英文同时显示，静音/非静音，当前工作频率及单元电池电量等，一键静音/非静音,一键开关话筒； 9.自带防啸叫功能，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高； 10.话筒采用微处理器控制，PLL锁相环频率合成技术； 11.每个通道都有128个信道可选，每信道以0.2MHz步进，频率的使用更加灵活； 12.具备自动静音及衡击消除电路，消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱； 13.系统采用XLR独立平衡输出和6.3混合非平衡轮出并存的方式，能适应各种场合的设备连接； 14.UHF工作频率具有频普资源宽，电磁空间干净，外界干扰少的优点，可更大地避免外界设备，如VCD、DVD视盘机等外界设备的干扰而正常工作； 15.标配：主机*1+桌面麦克风*4； 16.单机型建议叠机数量2-3套； 技术参数： 1.工作频率：UHF637-691；四通道分为：A.B.C.D四个组别频率 2.可调信道数：128+128+128+128 3.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 4.信道间隔：200KHz 5.调频方式：FM 6.频率稳定性：±10ppm 7.接收方式:超外差二次变频 8.接收灵敏度：-95~-75dBm 9.音频频响:40~18000Hz 10.综合信噪比:≥110dB 11.综合失真:＜0.5% 12.工作距离：约100m（空旷距离） 13.电源规格：100V~240V/50~60H | 2 | 台 |  |
| 2 | 超远距离U段一拖二无线麦克风(300米) | 1.金属外壳的1U标准机柜设计结构，双通道接收； 2.主机可选配手持/头戴麦克风实现多场合的使用场所； 3.一键设定（接收）互不干扰双频道；红外线数据自动同步功能（SYNC）； 4.采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 5.200个UHF可选频道，及工厂预设的互不干扰的32个频组； 6.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 7.平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm（1/4"）输出；发射咪采用超宽频120MHz； 8.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 9.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 10.标配：主机*1+手持*2； 11.单机型建议叠机数量3-4套； 技术参数： 1.调制方式：宽带调频(FM) 2.频率范围：640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250KHz 4.工作有效距离：300米（空旷距离） 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：40Hz-18KHz（±3dB） 7.综合信噪比：105dB 8.综合失真：≤0.3% 9.相邻信道抑制：≥70dB 10.天线输入：BNC插座/（509） 11.灵敏度：12dbuv(80dbs/N)，杂散抑制：≥75dB 12.最大输出电平：+10dbv，供电：14.5交流 13.工作电流：≤500mA 14.产品尺寸（长*宽*高）：423*180*47mm 15.产品重量：3.5Kg | 2 | 台 |  |
| 1 | 二分频专业音箱（12寸） | 1.低音单元：1×12"（300MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：400W 5.灵敏度：98±3dB1w/1m 6.最大声压：124±3dB 7 阻抗：8Ω 8.频率响应：54Hz-20KHz 9.指向角度：90°×40° 10.箱体材料：桦木板 | 2 | 只 | 主扩音箱 |
| 2 | 双通道定阻专业功放(600W) | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/ms 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 1 | 台 | 主扩音箱功放 |
| 3 | 二分频专业音箱（10寸） | 1.低音单元：1×10"（250MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：300W 5.灵敏度：96±3dB1w/1m 6.最大声压：121±3dB 7.阻抗：8Ω 8.频率响应：62Hz-20KHz 9.指向角度：80°×50° 10.箱体材料：桦木板 | 2 | 只 | 辅助音箱 |
| 4 | 双通道定阻专业功放(450W) | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：450W×2 2.4Ω立体声额定功率：810W×2 3.8Ω桥接功率:1120W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/ms 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 1 | 台 | 辅助音箱功放 |
| 5 | 12寸专业反听音箱 | 1.低音单元：1×12"（310MM）190磁75芯 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：400W 5.峰值功率：1600W 6.灵敏度：98dB±3dB，1w/1m 7.最大声压：130dB±3dB 8.阻抗：8Ω 9.频率响应：60Hz-18KHz 10.颜色：黑色 11.表面处理：水性聚亚安酯点漆 | 2 | 只 | 反听音箱 |
| 6 | 双通道定阻专业功放(600W) | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/ms 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 1 | 台 | 反听音 箱功放 |
| 7 | 单15寸超低音音响 | 1.低音单元：1×15(in)（395MM） 2.承受功率：500W 3.灵敏度：98±3dB1w/1m 4.最大声压：125dB±3dB 5.阻抗：8Ω 6.频率响应：35Hz-450Hz 7.颜色：黑色 8.表面处理：聚亚安酯点漆 | 2 | 只 | 超低音音响 |
| 8 | 双通道定阻专业功放(800W) | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：800W×2 2.4Ω立体声额定功率：1440W×2 3.8Ω桥接功率：2000W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/ms 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 1 | 台 | 超低音音响功放 |
| 9 | 12路USB调音台（MP3播放器、两编组 ） ----8路麦克风输入 | 1.8路平衡式话筒输入及2组立体声输入； 2.MP3播放器带USB输入； 3.4组母线，高品质、低噪音的话筒输入； 4.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 5.话筒提供优质的+48V幻像电源； 6.配备高档调音台才具有的信号输入点； 7.中频扫频的三段均衡,MF频段的范围是从140Hz到3kHz； 8.三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后； 9.内置DSP数字效果器； 10.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 11.100MM行程高分析度推子； 技术参数： 1.总谐波失真：<-0.005% 2.频率响应：20Hz-20KHz+1dB/-3dB 3.最大输出电平：18dBm(1KHz,THD=0.5%) 4.信噪比/S/N：-81dB 5.增益控制：单声道：-51dB~0dB/立体声：-26dB~0dB 6.残余输出噪声：<-83dBu 7.串音：<-79dBu 8.头戴耳机输出功率：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 9.均衡器/EQ：低/LF：80Hz±15dB、中：250Hz~6KHz±15dB、高:12KHz±15dB 10.输入和输出阻抗：话筒输入/MIC：2.4KΩ、单声输入:11KΩ、立体声输入:100KΩ 11.输出阻抗:≤75Ω 12.消耗功率:35W | 1 | 台 |  |
| 10 | 反馈抑制器 | 1.简单直观的操作界面，每个通道24个指示灯显示捕捉啸叫点，每通道24个滤波器，共48个数字滤波功能； 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键，可实现一键反馈抑制，自动搜索啸叫点且自动抑制； 3.可选择固定频点抑制模式或LIVE实时动态抑制模式，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反馈频率； 4.预设语音模式和音乐模式，可随意切换，方便用于不同的场景； 5.后面板带有状态锁定开关，进行锁定防止误操作； 技术参数： 1.输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 2.输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式 3.输入最大电平：﹢20.5dBu 4.输出通道：2路平衡输出和2路非平衡输出 5.输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式 6.输出最大电平：﹢14.5dBu 7.A/D动态范围：114dB 8.A/D转换器：24bit 9.D/A动态范围：100dB 10.D/A转换器：24bit 11.系统采样率：48KHz 12.系统动态范围：100dB 13.总谐波失真：0.01% at 1KHz 14.信噪比：100dB 15.频率响应：20Hz-20KHz 16.串音：100dB 17.串扰：100dB 18.电源供应：230 VAC 50/60Hz 或 115 VAC 50/60 Hz 19.功耗：15W | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字会议音频处理器(4进8出) | 1.4进8出专业网络音频处理器； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 3.采用32位浮点DSP、24位专业级AD/DA转换器、96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 4.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址； 5.输入输出均带有信号指示灯，并有默音信号指示； 6.支持4路MIC输入，8路平衡音频输出通道，输入提供噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 7.每个输入输出通道均提供专业分频、7段均衡调节、高低通调节，且输入通道延时长达1000ms，输出通道延时长达2000ms； 8.设备配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 9.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 10.通过软件调节，更加清晰明了地对参数进行调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制； 11.支持通道参数复制、通道参数联动调节，可将机器各配置参数储存到磁盘文件中，为多台设备或不同使用场景提供预置场景配置及参数的切换与还原； 技术参数： 1.信号处理：32位浮点DSP 2.数模转换：24位专业级AD/DA转换器 3.采样率：96KHz 4.音频系统延迟：<1ms 5.输入通道：3/4路XLR平衡输入，阻抗10KΩ 6.最大输入电平：+19dB 7.输入点平编组：-70dB~+12dB，可方向 8.输入通道延时：0~1000ms 9.输出接口：6/8路XLR平衡输出，阻抗<50Ω 10.最大输出电平：+19dB 11.输出电平编组：-70dB~+12dB，可方向 12.输出通道延时：0~2000ms 13.频率响应：20Hz~20kHz 14.动态范围：115dB 15.总谐波失真：<0.0035%THD+D 16.控制接口：RJ-45接口、RS-232、RS-485、GPIO端口 17.电源：AC220V-50Hz | 1 | 台 |  |
| 12 | 8路电源时序器（带短路级联口） | 1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关；每路输出带指示灯，开关控制电源； 2.配置电压显示窗口；额定输出电流高达30A； 3.总共可控制8路管理电源，每路动作延时时间：1s； 4.每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A； 5.主机设置一路短路输入输出口，可实现多台链接，方便使用； 6.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 7.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作； 技术参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源:8路 4.每路动作延时时间:1秒 5.供电电源：VAC50/60Hz25A 6.单路额定输出电源：20A | 2 | 台 |  |
| 1 | 阻挡安装螺丝音箱壁架 | 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：320-450mm； 4.墙壁底板尺寸（长*宽）：230*150mm； | 4 | 只 |  |
| 2 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 1 | 条 |  |
| 3 | 6.35对6.35音频线（1.2米） | 6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线，标配1.2米 | 4 | 条 |  |
| 4 | 6.35转卡侬公头 （1.2米） | 6.35mm（话筒插头）转卡侬头（公）音频线，标配1.2米 | 2 | 条 |  |
| 5 | 卡侬延长线（总长1.5米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 12 | 条 |  |
| 6 | 音响欧姆头 | 专业音响四芯欧姆头 | 18 | 个 |  |
| 7 | 专业音响线 | 200芯双股无氧铜/镀锡铜金银线 | 按需 | 米 |  |
| 8 | 其它辅材 | 配套辅材 | 1 | 批 |  |
| 9 | 安装调试费 | 产品设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 宣城市中心医院第二会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | U段一拖四无线会议麦克风(主机*1+桌面话筒*4) | 1.UHF、PLL锁相环频率合成，四通道无线会议接收机，铜制话筒咪杆，采用高档的喷绒工艺，尽显高档； 2.自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度； 3.采用双电池设计，可以实现会议双电池备份模式，实现长时间的开会； 4.采用先进的数字导频技术，预设200个频率，可自由切换互不干扰的频道； 5.采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道； 6.话筒内置数字ID身份识别技术，每一通道固有一个ID码，抗干扰能力强； 7.主机及话筒单元都配有LCD显示屏，显示出多个关键信息，工作状态一目了然； 8.中英文同时显示，静音/非静音，当前工作频率及单元电池电量等，一键静音/非静音,一键开关话筒； 9.自带防啸叫功能，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高； 10.话筒采用微处理器控制，PLL锁相环频率合成技术； 11.每个通道都有128个信道可选，每信道以0.2MHz步进，频率的使用更加灵活； 12.具备自动静音及衡击消除电路，消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱； 13.系统采用XLR独立平衡输出和6.3混合非平衡轮出并存的方式，能适应各种场合的设备连接； 14.UHF工作频率具有频普资源宽，电磁空间干净，外界干扰少的优点，可更大地避免外界设备，如VCD、DVD视盘机等外界设备的干扰而正常工作； 15.标配：主机*1+桌面麦克风*4； 16.单机型建议叠机数量2-3套； 技术参数： 1.工作频率：UHF637-691；四通道分为：A.B.C.D四个组别频率 2.可调信道数：128+128+128+128 3.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 4.信道间隔：200KHz 5.调频方式：FM 6.频率稳定性：±10ppm 7.接收方式:超外差二次变频 8.接收灵敏度：-95~-75dBm 9.音频频响:40~18000Hz 10.综合信噪比:≥110dB 11.综合失真:＜0.5% 12.工作距离：约100m（空旷距离） 13.电源规格：100V~240V/50~60Hz 14.尺寸：420*210*44mm 15.重量：2.05Kg | 2 | 台 |  |
| 2 | U段一拖二无线麦克风(主机*1+手持*2) | 1.UHF频段，锁相环(PLL)频率合成双通道无线会议接收机； 2.主机可选配手持/头戴麦克风实现多场合的使用场所； 3.采用全新的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，自动搜索无干扰信道功能；采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音，5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源； 4.内设静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 5.100×2个信道，信道间隔250KHz，具备极高的接收灵敏度； 6.麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能； 7.具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机设有静噪控制旋钮； 8.标配：主机*1+手持麦克风*2； 9.单机型建议叠机数量3-4套； 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz 2.可调信道数：100×2 3.工作有效距离：100米（空旷距离） 4.频率稳定度：±10ppm 5.接收灵敏度：-95~-67dBm 6.音频频响：40-18000Hz 7.谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB 8.音频输出：平衡输出和混合输出 9.发射功率：3-30mW 10.电池规格：5号电池2节 11.电源规格：220VAC/50-60HZ12VDC 12.电源消耗：≤10W 13.产品尺寸（长*宽*高）：420*165*45mm 14.产品重量：4.4Kg | 1 | 台 |  |
| 3 | 8寸会议音箱 | 1.喇叭单元：LF：1×8″，HF：1×1″ 2.额定阻抗：8Ω 3.额定功率：100W 4.灵 敏 度：93dB±3dB 1w/1m 5.最大声压：114±3dB 6.频率响应：50HZ-20KHZ 7.材质：木质 | 2 | 只 |  |
| 4 | 双通道定阻专业功率放大器(250W) | 1.采用AB类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：250W×2 2.4Ω立体声额定功率：450W×2 3.8Ω桥接功率: 620W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/ms 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | 1 | 台 |  |
| 5 | 8路调音台（带MP3、带蓝牙） ----8路麦克风输入 | 1.话筒输入均采用三段式通道均衡器； 2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果； 3.60mm长寿命高分析推子； 4.话筒有的48V幻象供电开关控制； 5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出； 6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙； 技术参数： 1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 3.效果发送Echo send：-20dB 4.效果返回Echo back：-20Db 5.输出Output：最大4V 6.信噪比S/N：-80Db 7.均衡Equalization： 8.高频high：±15dB/10KHZ 9.中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ 10.低频Low：±15dB/60HZ 11.最大输出电平Max output level：20dBm 12.谐波失真T.H.D：≤＇3d0.1% 13.信噪比S/N:80Db 14.幻相电压MIC:48V | 1 | 台 |  |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.简单直观的操作界面，每个通道24个指示灯显示捕捉啸叫点，每通道24个滤波器，共48个数字滤波功能； 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键，可实现一键反馈抑制，自动搜索啸叫点且自动抑制； 3.可选择固定频点抑制模式或LIVE实时动态抑制模式，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反馈频率； 4.预设语音模式和音乐模式，可随意切换，方便用于不同的场景； 5.后面板带有状态锁定开关，进行锁定防止误操作； 技术参数： 1.输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入 2.输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式 3.输入最大电平：﹢20.5dBu 4.输出通道：2路平衡输出和2路非平衡输出 5.输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式 6.输出最大电平：﹢14.5dBu 7.A/D动态范围：114dB 8.A/D转换器：24bit 9.D/A动态范围：100dB 10.D/A转换器：24bit 11.系统采样率：48KHz 12.系统动态范围：100dB 13.总谐波失真：0.01% at 1KHz 14.信噪比：100dB 15.频率响应：20Hz-20KHz 16.串音：100dB 17.串扰：100dB 18.电源供应：230 VAC 50/60Hz 或 115 VAC 50/60 Hz 19.功耗：15W | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字会议音频处理器(3进6出) | 1.3进6出专业网络音频处理器； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 3.采用32位浮点DSP、24位专业级AD/DA转换器、96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 4.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址； 5.输入输出均带有信号指示灯，并有默音信号指示； 6.支持3路MIC输入，6路平衡音频输出通道，输入提供噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 7.每个输入输出通道均提供专业分频、7段均衡调节、高低通调节，且输入通道延时长达1000ms，输出通道延时长达2000ms； 8.设备配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 9.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 10.通过软件调节，更加清晰明了地对参数进行调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制； 11.支持通道参数复制、通道参数联动调节，可将机器各配置参数储存到磁盘文件中，为多台设备或不同使用场景提供预置场景配置及参数的切换与还原； 技术参数： 1.信号处理：32位浮点DSP 2.数模转换：24位专业级AD/DA转换器 3.采样率：96KHz 4.音频系统延迟：<1ms 5.输入通道：3/4路XLR平衡输入，阻抗10KΩ 6.最大输入电平：+19dB 7.输入点平编组：-70dB~+12dB，可方向 8.输入通道延时：0~1000ms 9.输出接口：6/8路XLR平衡输出，阻抗<50Ω 10.最大输出电平：+19dB 11.输出电平编组：-70dB~+12dB，可方向 12.输出通道延时：0~2000ms 13.频率响应：20Hz~20kHz 14.动态范围：115dB 15.总谐波失真：<0.0035%THD+D 16.控制接口：RJ-45接口、RS-232、RS-485、GPIO端口 17.电源：AC220V-50Hz | 1 | 台 |  |
| 8 | 8路电源时序器（带短路级联口） | 1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关；每路输出带指示灯，开关控制电源； 2.配置电压显示窗口；额定输出电流高达30A； 3.总共可控制8路管理电源，每路动作延时时间：1s； 4.每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A； 5.主机设置一路短路输入输出口，可实现多台链接，方便使用； 6.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 7.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作； 技术参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源:8路 4.每路动作延时时间:1秒 5.供电电源：VAC50/60Hz25A 6.单路额定输出电源：20A | 1 | 台 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 标配1.5米 | 1 | 条 |  |
| 2 | 6.35对6.35音频线（1.2米） | 6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线，标配1.2米 | 1 | 条 |  |
| 3 | 卡侬延长线（总长1.5米） ----卡侬公头转卡侬母头 | 1.卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2.结构：导体芯数2 3.材质：铜 4.导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5.护套材料：PVC | 8 | 条 |  |
| 4 | 专业音响线 | 200芯双股无氧铜/镀锡铜金银线 | 按需 | 米 |  |
| 5 | 其它辅材 | 配套辅材 | 1 | 批 |  |
| 6 | 安装调试费 | 产品设备安装调试 | 1 | 项 |  |
| 宣城市中心医院学术报告厅LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料费、人工费 | 移屏具体安装环境及所需材料费、人工费以投标人自行到医院现场查看，自行评估后报价。 |  |  |  |